PIERBURG 2E3

Модель		Год  выпуска		Версия двигателя	Код	Номер карб .

Passat		1988 – 1992		1,6/53kW		RF	037129016B

Passat Kat.	1988 – 1992		1,6/53kW	         EZ,ABN   	037129016B

Polo/Derby	1983 - 1985		1,3/40kW		HK	052129016F

Polo/Derby/Golf	1985 – 1992		1,3/40kW	      MH(2G)NU   030129016C

Polo Coupe	1982 – 1991		1,3/55kW		GK	052129016E

Golf/Jetta	1983 – 1988		1,3/40kW		HK	052129016F

1,3/37kW		HW	052129016B

Golf/Jetta (A)	1987 – 1989		1,3/44kW		2C	030129016B

Transporter	1982 – 1992		1,9/57kW		DG

1986 – 1989		1,9/54kW		SP

1990 – 1992		1,8/48kW		PD

LT		1986 – 1993		2,4/66kW		DL

Перед  началом проверки и регулировки:

Двигатель прогрет до 80 градусов

Воздушный фильтр чистый или снят

Шланг вентиляции картера снят с воздушного фильтра и заткнут

Воздушная заслонка полностью открыта

Потребители электроэнергии отключены

Перед регулировкой холостого хода проверить угол начального опережения зажигания

Код			Угол	   без \ с  вакуумным регулятором

MH(2G)NU,2C	           4 – 6\800			без

GK		           4 – 6\2000			  с

RF/EZ/ABN 		           17 – 19\750		  c

DG/SP		           4 – 6\900			без

DL		           6,5 – 8,5\750		без

Регулировка холостого хода (ХХ) и содержания СО

Код			Обороты		СО

GK			750-850			0,5-1,5

MH(2G)NU  			750-850(кат. 850-950)	0,5-1,5(кат. 0,5 max.)

HK			750-850			2,5-3,5

EZ/RF/ABN			750-850			0,5-1,50(Kat. 0,5 max.)

2C			750-850			1,5-2,5

DG/SP			850-950			1,0-2,0

PD			800-900			1,0-2,0

DL			700-800			0,5-1,5

Перед началом проверки СО дать двигателю поработать на повышенных оборотах полминуты. Регулировку оборотов производить винтом А, качество смеси винтом В (см. рис. 1)

Проверка оборотов пусковой системы

Для проверки и регулировки максимальных оборотов системы пуск- прогрев нужно:

А) поставить регулировочный винт оборотов пусковой системы (В)   на верхний кулачок зубчатого сектора ( С. см. рис.2)

Б) убедитесь, что воздушная заслонка полностью открыта

В) запустите двигатель не трогая педаль газа

Г) отрегулируйте винтом А (см. рис.2) обороты двигателя:

GK		1900 – 2300

HK/MH		1900 – 2100

RF/EZ/ABN	1650 – 1750

Рис. 2							Рис. 3

Проверка  вакуумного механизма приоткрывателя воздушной заслонки.

А) Запустите двигатель

Б) Осторожно рукой  прикрыть воздушную заслонку (А рис.3) до момента сопротивления. Зазор Х (см. рис. 3) должен составлять для двигателя GK – 4 мм, для двигателей RF,EZ,ABN,HK – 3 мм.

Если сопротивление не ощущается , то следует проверить герметичность вакуумной системы  приоткрывателя воздушной заслонки. Для этого :

А) Снимите трубку А (см. рис. 4)

Б) Присоедините вакуумную помпу

В) Накачайте разряжение 300 Милли бар

Г) Разряжение должно не уменьшаться 2 минуты. В противном случае диафрагменный механизм приоткрывателя воздушной заслонки меняется.

Регулировка приоткрывания воздушной заслонки

А) Снимите механизм  открывающий воздушную заслонку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Обратите внимание на положение меток на крышке механизма. В случае не корректной работы системы пуск – прогрев допускается её  регулировка поворотом крышки механизма.

Б) Поставьте регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки В на верхний зубец сектора С (см. рис. 2).

В) Отвёрткой надавите и отрегулируйте винтом А (см. рис. 5) зазор Х (см. рис3)

Код			Зазор Х мм

GK			2,4 – 2,6

HK/MH			1,9 – 2,1

RF/MN/ ABN		1,5 – 1,9

Проверка термо – таймерного клапана

Термо – таймерный  клапан установлен на двигателях RZ, EZ, ABN

А) Снимите термо – таймерный клапан Д (см. рис. 6)

Б) Проверьте клапан при температуре ниже 0 градусов. Воздушный поток должен проходить через клапан свободно.

В) Подключите клапан к батареи. Через 1 – 6 секунд клапан должен закрыться.

Г) Проверьте сопротивление между контактными выводами клапана. Оно должно составлять 1,87 – 2,7 Ом при 20-30 градусов.

Рис. 4						Рис. 5

Рис. 6						Рис. 7

Для провидения дальнейших регулировок карбюратор снимается.

Регулировка положения зубчатого сектора.

А) Присоедините вакуумную помпу к диафрагменному механизму приоткрывания воздушной заслонки и создайте разряжение около 300 Милли бар

Б) Откройте дроссельную заслонку, так, чтобы зубчатый сектор свободно перемещался

В) Осторожно переместите рычаг (см. рис. 5 В или  рис. 7 С) по часовой стрелке и отпустите дроссельную заслонку.

Г) Проверьте расстояние Х (см. рис. 7). Оно должно составлять 0,2 – 0,8 мм. В случае не соответствия отрегулируйте это расстояние рычагом Д (см. рис. 7).

Регулировка приоткрывания дроссельной заслонки при  снятом карбюраторе

А) Установите регулировочный винт приоткрывающий дроссельную заслонку на верхний зубец сектора (см. рис. 2 С)

Б) Проверьте зазор У (см. рис. 8). Он должен составлять 0.9 – 1.0 мм. При необходимости зазор отрегулируете винтом А (см. рис.8).

Проверка вакуумного механизма привода второй камеры

Для проверки механизма привода второй камеры

А) Подсоедините вакуумную помпу к мембранному механизму привода второй камеры.

Создайте разряжение 300 Милли бар, а затем снизьте его до 200 Милли бар. Разрежение должно держаться минимум 2 минуты.

Б) Создайте разряжение  50 Милли бар в вакуумном механизме привода второй камеры.

В) Полностью откройте дроссельную заслонку первой камеры

Г) Дроссельная  заслонка второй камеры должна открыться

Рис. 7					Рис. 8

Регулировка положения второй камеры

А) Откройте дроссельную заслонку первой камеры и зафиксируйте её (см. рис. 9 А)

Б)  Зафиксируйте дроссельную заслонку второй камеры резиновым жгутом (см. рис. 9 В)

В) Отверните винт  С (см. рис.9) до появления зазора между ним и упором Д

Г) Заверните винт С до касания упора и доверните на один оборот

Д) Зафиксируйте винт краской.

Промежуточный замок дроссельной заслонки второй камеры

А) Убедитесь, что дроссельная заслонка закрыта  и правильно установлена

Б) Проверьте зазоры Х и У (см. рис.10) между рычагом  А и вилкой В

В) Отрегулируйте зазоры подгибанием усиков вилки

Код					   Х		     У

HK,MT(2G),HW,2C			            0,2 – 0,8		0,0 – 0,6

RF,EZ,ABN				            0,3 – 0,6		0,7 – 0,9

Рис. 9							Рис. 10

Регулировка насоса  -  ускорителя

А) Установите карбюратор горизонтально над мерным сосудом

Б) Подведите к поплавковой камеры карбюратора топливо

В) Удерживайте зубчатый сектор, чтоб он не касался винта А (см. рис.7)

Г) Полностью откройте дроссельную заслонку. Количество топливо за раз должно составить:

Код					кубических сантиметров

RF,EZ,ABN					0,7 – 1,0

HW,HK,(2G)MH,NU,GK					0,85 – 1,15

Д) Регулирование количества топлива осуществляется поворотом кулачка В (см. рис. 11)

Е) После регулировки повторите проверку.

Рис. 11